Технические характеристики осциллографов серии Fluke 190-II

| Параметры |  |  | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fluke 190-104 | Fluke 190-204 | Fluke 190-504 |
| Основные характеристики | Полоса пропускания |  | 100 MГц | 200 MГц | 500 MГц |
|  | Максимальная частота выборки реального времени |  | 1.25 Гвыб/с | 2.5 Гвыб/с | 5.0 Гвыб/с |
|  | Входы |  | 4 |  |  |
|  | Независимые плавающие входы |  | Допустимое напряжение до 1000 В |  |  |
|  | Горизонтальная развертка |  | 5 нс/дел … 2 мин/дел |  |  |
|  | Чувствительность входов |  | 2 мВ/дел … 100 В/дел |  |  |
|  | Режимы развертки |  | автоколебательный, однократный, по фронту, задержанный, от видеосигнала, connect-and-View™, событийный |  |  |
|  | Регистрация аномалий |  | до 8 нс |  |  |
|  | Измерения | Курсорные | 7 |  |  |
|  |  | Автоматические | 30 |  |  |
|  | Максимальная длина записи | В режиме ScopeRecord | 27,500 точек на вход |  |  |
|  |  | В режиме Scope | 10,000 точек на вход |  |  |
|  | Память | Экранов + уставок | 15 |  |  |
|  |  | Повторов + уставок | 2 |  |  |
|  | Дисплей |  | Полноцветный LCD 153 мм высокой скоростью обновления |  |  |
|  | Послесвечение |  | Цифровое послесвечение, как в аналоговом осциллографе |  |  |
|  | Эталонная осциллограмма |  | Эталонная осциллограмма для визуальных сравнений и автоматической проверки на соответствие шаблону |  |  |
| Эксплуатационные параметры | Рабочая температура | Исключая аккумуляторы | 0 … 40 °C |  |  |
|  |  | Включая аккумуляторы | 0 … 40 °C |  |  |
|  | Температура хранения |  | –20 … +60 °C |  |  |
|  | Высота над уровнем моря при эксплуатации |  | До 2000 м для CAT IV 600 V, CAT III 1000 V; до 3000 м для CAT III 600 V, CAT II 1000 V |  |  |
| Стандарты безопасности | Категория безопасности |  | 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1) |  |  |
| Механические и общие характеристики | Габариты |  | 270 × 190 × 70 мм |  |  |
|  | Вес |  | 2.2 кг |  |  |
|  | Гарантия |  | 3 года на прибор, 1 год на аксессуары |  |  |
|  | Время работы батареи | Li-Ion | До 7 часов |  |  |
|  | Интерфейс |  | Изолированный USB порт для устройств памяти и подключения к ПК |  |  |